1

Universidad de Pamplona Facultad de Ingenierías Programa de Ingeniería Civil

## Informe de laboratorio: ensayo de corte directo

Asignatura: Mecánica de Suelos II Guía de referencia: FLA-23

Generado con la plataforma GeoMetrics 12 de septiembre de 2026

Formato de presentación según el Manual de publicaciones de la APA (7.ª edición)

# GeoMetrics

### Introducción

El ensayo de corte directo permite estimar los parámetros de resistencia al corte del suelo en condiciones controladas de laboratorio. A partir de la envolvente de falla de Coulomb se obtienen la cohesión (c) y el ángulo de fricción interna (φ). Este informe presenta los datos de entrada, los

resultados numéricos, el análisis de los círculos de Mohr, la interpretación del tipo de suelo y las conclusiones derivadas del ensayo.

### Método

Se aplicó el criterio de Coulomb, expresado como τ = c + σn · tan(φ), donde τ es el esfuerzo cortante de falla, σn el esfuerzo normal sobre el plano de corte, c la cohesión y φ el ángulo de fricción interna. Los parámetros se estimaron mediante regresión lineal de los puntos de falla (σn, τ). El radio y el centro de cada círculo de Mohr se calcularon con R = (σ₁ − σ₃) / 2 y Centro = (σ₁ + σ₃) / 2. Para la representación gráfica, los valores de esfuerzo normal se expresaron también en kN mediante F = σ · A, con A = área de la muestra.

Área de la muestra empleada: A = 0.003600 m².

### Resultados

En la Tabla 1 se resumen los puntos de falla registrados en el ensayo.

Tabla 1

# GeoMetrics

Puntos de falla del ensayo de corte directo

| Ensayo | σn (kPa) | τ (kPa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 68.04 | 51.97 |
| 2 | 120.27 | 88.23 |
| 3 | 228.07 | 159.51 |

A partir de la regresión se obtuvo φ = 33.8° y c = 6.86 kPa. La ecuación de la envolvente es: τ = 6.86 + σn · tan(33.8°). Los esfuerzos principales medios resultaron σ₁ ≈ 325.90 kPa y σ₃ ≈ 85.45 kPa.

En la Tabla 2 se presentan el radio y el centro de cada círculo de Mohr (valores de σ en kN).

### Tabla 2

Parámetros de los círculos de Mohr por ensayo

| Ensayo | σ₁ (kN) | σ₃ (kN) | R (kN) | Centro (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.595 | 0.145 | 0.225 | 0.370 |
| 2 | 1.028 | 0.263 | 0.382 | 0.646 |
| 3 | 1.897 | 0.514 | 0.691 | 1.205 |

### Análisis del ángulo de fricción interna (φ)

El ángulo de fricción interna φ = 33.8° se obtuvo como la pendiente de la recta de falla en el plano τ–σn. La cohesión se despejó de la relación τ = c

+ σn · tan(φ), es decir, c = τ − σn · tan(φ), tomando el intercepto de la regresión redondeado a dos decimales.

Un valor de φ ≥ 30° indica una contribución importante de la fricción a la resistencia al corte, comportamiento frecuente en suelos granulares

densos o medianamente densoGs.eoMetrics

### Interpretación del tipo de suelo

Según los parámetros c = 6.86 kPa y φ = 33.8°, la interpretación orientativa del material es la siguiente: Arena limosa / suelo granular con algo de finos. Ligera cohesión aparente y φ intermedio; posible presencia de finos o humedad.

Esta clasificación tiene carácter didáctico. Para decisiones de diseño

GeoMetrics

geotécnico debe contrastarse con granulometría, límites de Atterberg, densidad relativa y la normativa aplicable.

### Conclusiones

- La envolvente de falla del suelo ensayado queda definida por c = 6.86 kPa y φ = 33.8°, de acuerdo con el criterio de Coulomb.

- Se emplearon 3 puntos de falla. Se recomienda un mínimo de tres ensayos a distintos niveles de esfuerzo normal.

- El material se interpreta, de forma orientativa, como: Arena limosa / suelo granular con algo de finos.

- Los círculos de Mohr resultan coherentes con la envolvente tangente en los puntos de falla de cada ensayo.

- Se sugiere contrastar los resultados con la guía FLA-23 y repetir el ensayo si se observa dispersión elevada entre puntos.

### Figura: envolvente de falla y círculos de Mohr

Figura 1

Envolvente τ–σn y círculos de Mohr del ensayo de corte directo (GeoMetrics).

### Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Das, B. M., & Sobhan, K. (2018). Principles of geotechnical engineering (9th ed.). Cengage Learning.

Universidad de Pamplona. (s. f.). Guía unificada de laboratorio FLA-23: ensayo de corte directo. Facultad de Ingenierías.

GeoMetrics. (2026). Laboratorio virtual de mecánica de suelos [Software educativo]. Universidad de Pamplona.

# GeoMetrics

GeoMetrics — Informe académico